ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

РЕЗОНАНСЫ В ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Цель работы

Исследования явления резонанса в последовательном и параллельном колебательных контурах и определение параметров колебательных контуров.

Задание 1. Напряжение, ток и сдвиг фаз в контурах

Найдем параметры элементов схем контуров (рис.1) по формулам:

E=int10/4N= int10/410=int5,62341=6 B

e=2E2πft=2*62πft;

R1=int10/N=int10/10=  3.2 Ом; [R∈10,…, 2, Ом]; R2=R3=0,2 Ом;

L1=int100/N = int100/10=31.6  мГн; [L1∈100,…, 18, мГн];

C1=С2=100+10N =100+1010   =  200 мкФ; [С∈110,…, 400, мкФ];

L2=int25/N = int25/10=7.9 мГн; [L2∈25,…, 4,6, мГн]

и занесем их значения в таблицу 1.

Таблица 1

| Вариант N=10 |  |
| --- | --- |
| R1L1C1-контур | R2L2R3C2-контур |
| E= 6, В | E= 6, В |
| R1= 3.2, Ом | R2=R3= 0,2, Ом |
| L1= 31.6 , мГн | L2= 7.9, мГн |
| C1= 200, мкФ | C2= 200, мкФ |

Рассчитаем напряжения на элементах схемы, токи ветвей и углы сдвига фаз, и токи на входе колебательных контуров при резонансных частотах:

fPH= 12πL1C1 = 12π31.6*10-3*200*10-6 = 63.308 Гц

XL1,PH = 2𝜋fPH𝐿1 = 2𝜋 ∙ 63.308 ∙ 31.6 ∙ 10−3 = 12.568 Ом

fPT=12πL2C2 L2C2-R22L2C2-R32= 12π7.9*10-3*200*10-6 7.9*10-3200*10-6-0,227.9*10-3200*10-6-0,22  = 126.6 Гц

XL1= 2πfPHL1 =2π * 63.308 * 31.6*10-3=12.570 Ом

XC1 = 12πfPH C1 = 12π*63.308*200*10-6 =12.570 Ом

I1=ER12+(XL1-XC1)2 = 63.22+(12.570 -12.570)2 = 63.22 = 1.875 A

UR1=I1R1 = 1.875 * 3.2 = 6 В

UL1=I1XL1 = 1.875 * 12.570 = 23.569 В

UC1=I1XC1 = 1.875 * 12.570 = 23.569 В

Z2=R22+(2πfPTL2)2 = 0,22+(2π*126.6*7.9*10-3)2 = 6.287 Ом

Z3=R32+(-12πfPTC2)2 = 0,22+(-12π*126.6*200*10-6)2 = 6.289 Ом

I2=EZ2=66.287=0.954 А

I3=EZ3=66.289=0.954 А

φ2 = arctg(2πfPTL2R2)= arctg(2π*126.6*7.9*10-30.2)=arctg(31.420)=-88.18°

φ3 = arctg(-12πfPTC2R2)= - arctg(12π*126.6*200*10-60.2)=-arctg(31.420)=-88.18°

I=(I2cos(φ2) +I3cos(φ3))2+(I2sin(φ2) +I3sin(φ3))2 =(0.954 cos(-88.18° ) +0.954 cos(88.18° ))2+(0.954sin(-88.18°  ) +0.954 sin(88.18° ))2  = 0.062 А

Таблица 2

| Положение ключа S | Ток, напряжение, угол | Рассчитано |  | Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частота |  | Частота f, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fРН, 63.3 Гц | fРТ, 126.6 Гц | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | fр |
| Нижнее | I1, А | 1.875 |  | 0.29 | 0.488 | 0.893 | 1.738 | 1.45 | 0.879 | 0.621 | 0.399 | 0.299 | 0.267 | 1.869 |
|  | UR1 , В | 6 |  | 0.927 | 1.562 | 1.562 | 5.562 | 4.64 | 2.814 | 1.987 | 1.276 | 0.958 | 0.855 | 5.979 |
|  | UL1 , В | 23.569 |  | 1.731 | 3.89 | 2.859 | 20.774 | 20.216 | 14.014 | 11.132 | 8.737 | 7.748 | 7.452 | 23.56 |
|  | UC1 , В | 23.569 |  | 7.658 | 9.681 | 14.162 | 22.979 | 16.429 | 8.72 | 5.473 | 2.876 | 1.826 | 1.514 | 23.415 |
| Верхнее | I2, А |  | 0.954 | 3.977 | 2.996 | 2.401 | 2.003 | 1.718 | 1.504 | 1.337 | 1.094 | 0.926 | 0.86 | 0.951 |
|  | I3 , А |  | 0.954 | 0.227 | 0.302 | 0.378 | 0.454 | 0.529 | 0.605 | 0.681 | 0.832 | 0.983 | 1.058 | 0.957 |
|  | I , А |  | 0.062 | 0.062 | 2.695 | 2.025 | 1.551 | 1.191 | 0.902 | 0.66 | 0.27 | 0.083 | 0.207 | 0.061 |
|  | 2 , град |  | 88.18 | 89.51 | 89.44 | 89.32 | 89.47 | 89.39 | 89.58 | 89.77 | 89.63 | 89.69 | 89.78 | 88.177 |
|  | 3 , град |  | -88.18 | -89.51 | 89.42 | -89.38 | -89.46 | 89.35 | -89.59 | -89.73 | -89.61 | -89.71 | -89.77 | -88.177 |

Вывод: в ходе эксперимента подтвердилось условие резонанса в последовательном колебательно контуре: индуктивное и емкостное сопротивление должны быть равны, это влечет за собой резкое увеличение значения напряжения на реактивных элементах. В параллельном же контуре при резонансной частоте значения токов ветвей намного больше их суммы

(0.951 А и 0.967 А к 0.061 А). При этом разность фаз практически равна 180° (88.18+88.18), т.е. колебания приходят в противофазе и гасят друг друга.

Задание 2. Построение векторных диаграмм

По данным таблицы 2 построим векторные диаграммы напряжений и токов схем замещения контуров в режиме резонанса. Убедимся, что угол  между вектором напряжения и вектором тока в последовательном колебательном контуре и угол между вектором и вектором тока в параллельном колебательном контуре близки нулю.

а

б

Рисунок 2. Векторные диаграммы токов и напряжений при резонансе в последовательном (а) и параллельном (б) колебательных контурах

Вывод: наглядно продемонстрировано, что в последовательном колебательном контуре при резонансной частоте напряжения на катушке и емкости равны по модулю, отличны по фазе практически на 180°, из чего следует, что сумма этих векторов равна 0. При этом разность фаз между итоговым током и напряжением на резисторе равна 0. Для параллельного колебательного контура контуре при резонансной частоте ток в катушке и в емкости равны по модулю, отличны по фазе практически на 180°, из чего следует, что сумма этих векторов равна 0. Итоговый ток практически равен 0 и совпадает по фазе с напряжением.

Задание 3. Параметры колебательных контуров

Рассчитаем параметры колебательных контуров:

- добротность последовательного контура

QPH=UC1U=23.5696=3.93

добротность параллельного контура

QPT=I2sin(2)I=0.954sin(88.18)0.062=15.38

- характеристическое сопротивление последовательного контура

ρ=UC1I1=23.5691.87512.57 Ом

характеристическую проводимость последовательного контура

G=1ρ=112.57=0.0796 См

характеристическое сопротивление параллельного контура

ρ=L2C3=7.9*10-3200*10-6=6.285 См

характеристическую проводимость параллельного контура

G=1ρ=16.285 =0.159 См

- полосу пропускания последовательного контура

ΔfPH=fPHQPH=63.33.93=16.11 Гц

полосу пропускания параллельного контура

ΔfPT=fPTQPT=126.615.38=8.23 Гц

Вывод: выяснено, что добротность в последовательном контуре (0.0796) намного меньше добротности в параллельном контуре (6.285), и наоборот, полоса пропускания последовательного контура (16.11 Гц) значительно шире полосы пропускания в параллельном контуре (8.23 Гц).

Задание 4. Исследование резонансных явлений в колебательных контурах

Соберем на рабочем поле схему (рис.1) для исследования резонансных явлений в колебательных контурах, и установим параметры ее элементов (табл.1), а также режим АС работы измерительных приборов.

Рис.1 Рабочая схема с выставленными по варианту параметрами контуров

В нижнем положении переключателя S формируется последовательный колебательный контур, в верхнем – параллельный. С помощью ваттметра и осциллографа, включенных на входе цепи, будем наблюдать за характером изменения потребляемой контуром активной мощности P и угла сдвига фаз  при изменении частоты входного напряжения u

Ступенчато изменяя частоту ЭДС источника e  от 30 Гц до 140 Гц, снимем показания приборов занесем в таблицу 2.

Вывод: у последовательного контура на резонансной частоте 63.3 Гц наблюдается максимум мощности и нулевой сдвиг фаз, что соответствует минимальному сопротивлению цепи.
У параллельного контура на частоте 126,6 Гц, мощность минимальна при нулевом сдвиге фаз из-за компенсации реактивных токов и максимального входного сопротивления.
Экспериментальные данные в диапазоне 30–140 Гц подтверждают расчётные значения и характерные различия резонансных режимов обоих контуров.

Задание 5. Построение графиков

Используя данные эксперимента, построим графики амплитудно-частотных характеристик токов и напряжений:

а)

б)

Рис 2. АЧХ токов и напряжений в последовательном (а) и параллельном (б) колебательных контурах

Рис 3. Показания приборов в схеме последовательного контура при частоте источника 30 Гц

Рис 4. Векторная диаграмма напряжений и тока последовательного контура при 30 Гц

при 90 Гц

Рис 3. Показания приборов в схеме последовательного контура при частоте источника 30 Гц

Рис 4. Векторная диаграмма напряжений и тока последовательного контура при 30 Гц

Вывод: в последовательном контуре резонанс напряжений характеризуется максимальным током и значительным превышением напряжений на реактивных элементах над напряжением источника, а в параллельном — резонанс токов проявляется минимальным общим током при значительных токах в ветвях. Контуры демонстрируют противоположное поведение: последовательный имеет минимальное сопротивление на резонансе, параллельный — максимальное, с преобладанием емкостного характера на низких частотах и индуктивного — на высоких.