МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

Институт микроприборов и систем управления имени Л.Н. Преснухина

Лабораторная работа № 1

По дисциплине

«Электроника»

Вариант 9

Выполнил(а): Гематоген Карман

Москва 2026

Цель работы: исследование однофазных одно- и двухполупериодных схем выпрямления; построение вольтамперных характеристик выпрямителей.

E = 5 + N = 5 + 9 = 14В

Задание 1.

Показания осциллографа при чисто активной нагрузке:

Красный график - напряжение на входе диода

Синий - напряжение на нагрузке

Прямой ток полностью пропускается диодом, обратный ток полностью не пропускается.

Показания осциллографа при наличии емкостного фильтра:

Конденсатор накапливает энергию в моменты роста напряжения и разряжается при его уменьшении, что снижает амплитуду пульсаций.

Нагрузочная характеристика однополупериодного выпрямителя:

| R(н) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uo | 3.987 | 4.017 | 4.038 | 4.053 | 4.065 | В |
| Io | 9.967 | 8.035 | 6.730 | 5.791 | 5.081 | мА |

При увеличении сопротивления нагрузки​ выходное напряжение увеличивается и ток нагрузки уменьшается, что объясняется законом Ома.

Внутреннее сопротивление однополупериодного выпрямителя:

rВН=|ΔUoΔIo|=|4.065-3.9875.081-9.967*10-3|=15.964 Ом

Коэффициент пульсации:

| С(ф). мкФ | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 500 | мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпул | 0.348 | 0.175 | 0.070 | 0.035 | 0.031 | 0.011 | В |
| Uo | 11.390 | 11.442 | 11.457 | 11.461 | 11.460 | 11.460 | В |
| Pпул | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | % |

Pпул=UnUo×100%

Видно, что с увеличением емкости фильтрующего конденсатора коэффициент пульсации уменьшается. Следовательно, использование емкостного фильтра улучшает сглаживание выпрямленного напряжения.

Зависимость Uпул от частоты выпрямляющего напряжения:

| Fг | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпул | 0.044 | 0.035 | 0.029 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | В |

Видно, что при увеличении частоты выпрямляющего напряжения величина пульсаций​ уменьшается. С ростом частоты уменьшается время разряда конденсатора, поэтому напряжение на нагрузке изменяется меньше. Таким образом, повышение частоты приводит к снижению пульсаций.

Включим осциллограф XSC3 при значениях Rн = 500 Ом и Сф = 500 мкФ:

Красный график - входное напряжение на диоде

Синий график - напряжение на нагрузке

Зеленый график - напряжение на конденсаторе

Конденсатор заряжается, затем при смене полярности входного напряжения диод закрывается, и конденсатор начинает постепенно разряжаться, не давая напряжению резко упасть. Благодаря этому напряжение сглаживается, пульсации уменьшаются.

Задание 2.

Работа двухполупериодного выпрямителя на активную нагрузку

Работа выпрямителя на активную нагрузку:

В отличие от однополупериодного выпрямителя двухполупериодный преобразует оба полупериода переменного напряжения в пульсирующий ток одной полярности. При этом среднее выходное напряжение значительно больше.

Работа выпрямителя при наличии емкостного фильтра:

Конденсатор накапливает энергию в моменты роста напряжения и разряжается при его уменьшении, что снижает амплитуду пульсаций.

Нагрузочная характеристика выпрямителя:

| Rн | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uo | 7.752 | 7.834 | 7.898 | 7.947 | 7.988 | В |
| Io | 19.380 | 15.668 | 13.162 | 11.353 | 9.984 | мА |

При увеличении сопротивления нагрузки​ выходное напряжение увеличивается и ток нагрузки уменьшается, что объясняется законом Ома

Внутреннего сопротивление двухполупериодного выпрямителя:

rВН=|ΔUoΔIo|=|7.988-7.7529.984-19.380*10-3|=25.117 Ом

Сравнение диодов:

В однополупериодном выпрямителе диод пропускает только положительный полупериод входного напряжения, а во время отрицательного полупериода он закрыт, поэтому напряжение на нагрузке нет.

В двухполупериодном выпрямителе преобразуется оба полупериода переменного напряжения в пульсирующий ток одной полярности

Ток нагрузки на нагрузке в мостовой схеме больше при тех же значениях сопротивления. Это связано с тем, что среднее значение выходного напряжения выше.

В двухполупериодном выпрямителе пульсации меньше, поскольку импульсы выпрямленного напряжения появляются в два раза чаще, чем в однополупериодной схеме.