МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

Институт микроприборов и систем управления имени Л.Н. Преснухина

Лабораторная работа № 2

По дисциплине

«Электроника»

Вариант 9

Выполнил(а): Гематоген Карман

Москва 2026

Цель работы:  Исследование биполярных и полевых транзисторов

E = 5 + N = 5 + 9 = 8В

Задание 1 Построение семейства выходных ВА

Ik = f (Iкэ) при IБ = const

| Uкэ | 0.3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ik1 (при IБ1) | 1.31 | 1.32 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.60 | мА |
| Ik2 (при IБ2) | 3.56 | 3.73 | 3.84 | 3.93 | 4.09 | 4.32 | мА |
| Ik3 (при IБ3) | 5.98 | 6.02 | 6.30 | 6.34 | 6.72 | 7.02 | мА |
| Ik4 (при IБ4) | 8.33 | 8.48 | 6.81 | 9.12 | 9.34 | 9.83 | мА |
| Ik5 (при IБ5) | 10.60 | 10.49 | 10.85 | 11.58 | 11.98 | 12.5 | мА |

Задание 2 Расчет коэффициента усиления и выходного сопротивления

β = ∆ Iк∆IБф  при Uкэ = 5В и rвых = ∆ Uкэ∆Iк   при Iб = Iбз

β = ∆ Iк∆IБф=∆ Iк∆IБф

Задание 3 Построение входной ВАХ

|  | IБ1 | IБ2 | IБ3 | IБ4 | IБ5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ | 0.616 | 0.641 | 0.653 | 0.664 | 0.0670 | мкА |
| UБэ | 12.97 | 32.304 | 52.001 | 71.607 | 91.425 | В |

Задание 4 Расчет входного сопротивления

rвых = ∆ UБэ∆IБ при IБ= Iбз

Задание 5 Построение стоко-затворной характеристики

E = 9 + N = 9 + 9 = 12В

IC = f(UЗИ) при UСИ=5В

| UЗИ | 0 | 0.410 | 0.822 | 1.235 | 1.646 | 2.061 | 2.473 | 2.879 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 7.525 | 5.551 | 3.874 | 2.497 | 1.416 | 0.640 | 0.169 | 0 | мА |

Задание 6 Расчет крутизны

Рассчитаем крутизну в крайних точках таблицы:

S = |∆ Iс∆UЗИ|= 5.551-7.525⋅10-30.410-0= 4.815 мАВ

Задание 7 Построение стоковой ВАХ